ООО «Сейфы и металлические шкафы» г. Санкт - Петербург

П А С П О Р Т

на сейф серии СП

торговой марки «РИПОСТ»

Н0 (ниже нулевого) класса устойчивости к взлому

ГОСТ Р51113-97(р.4)

1.   Общие сведения.

Сейфы торговой марки “РИПОСТ” предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д.

2.  Технические характеристики.

2.1. Конструкция.

Сварная конструкция корпуса из листа 2 мм, дверь -  из листа 4мм. Сейф обеспечивает сохранность ценных бумаг  при попытке несанкционированного вскрытия  легким механическим инструментом.

2.2. Замковый механизм

Сейфы  оборудованы ключевыми механическими замками.

2.3. Габаритные размеры.

| Модель СП (серия) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) | Полки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 820 | 420 | 380 | 38 | 2 |
| 201* | 1100 | 255 | 185 | 25 | - |
| 301* | 1400 | 400 | 320 | 70 | - |
| 302 | 1400 | 345 | 300 | 47 | 2 |
| 303 | 1210 | 420 | 380 | 55 | 3 |
| 305* | 1650 | 345 | 300 | 52 | - |
| 306* | 1400 | 345 | 300 | 70 | - |
| 304 | 1400 | 345 | 300 | 52 | 4 |
| 401 | 1500 | 670 | 400 | 103 | 3 |
| 403* | 1500 | 670 | 400 | 97 | - |
| 301/001* | 1620 | 345 | 300 | 53 | 1 |

* Оружейный сейф (имеет два замка) или один, но с 3-х сторонней ригельной системой запирания.

- Комплект поставки.

Сейф	- 1 шт. 		         Съемная полка 	- 1 комплект.

Ключ 	- 2 шт. на замок.          Паспорт 		- 1 шт.

- Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа

4.1. Как открыть сейф.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки.

4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке.

4.3. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

5.  Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4,  а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.

5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня реализации.

5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф  вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика.

5.4. Паспорт храните отдельно от сейфа.

6.   Отметка о продаже.

МОДЕЛЬ СП:  201 ,  202,  301, 302, 303, 304, 305, 306, 401,  403,  301/001

Дата продажи

_____________________

Штамп торгующей организации